Assignment 5 Interrupt

- 获取用户按键并实时显示，直到按下 Shift 键时退出程序

  - 汇编代码

为了能够实时检测 Shift 键，程序不使用阻塞式读取，采用了 “查询+读取” 的策略：先调用 AH=01H 查询键盘缓冲区，若 ZF=1（缓冲区空），则直接跳回循环开头继续检测 Shift。仅当 ZF=0（有按键）时，才调用 AH=00H 从缓冲区正式读取字符。

使用 INT 16H 的 02H 功能号获取键盘标志字节。通过 TEST AL, 03H 指令对返回值的低两位进行逻辑与运算。

CODE SEGMENT

ASSUME CS:CODE, DS:CODE

START:

MOV AX, CS       ; .EXE 格式需要初始化 DS

MOV DS, AX

MAIN_LOOP:

MOV AH, 02H      ; 查询键盘状态

INT 16H          ; 返回 AL＝Shift键状态

TEST AL, 03H     ; 检查左右 shift

JNZ EXIT_PROG    ; 任意 shift 按下就退出

MOV AH, 01H      ; 查询键盘缓冲区状态

INT 16H

JZ MAIN_LOOP     ; 如果 ZF=1，说明没按键，跳回开头继续循环

MOV AH, 0H       ; 从缓冲区读取字符

INT 16H          ; AL 中将保存字符的 ASCII 码

MOV BH, 0H

MOV AH, 0EH      ; 显示字符

INT 10H          ; 显示 AL 中的字符

JMP MAIN_LOOP    ; 处理完一个字符，跳回开头

EXIT_PROG:

INT 20H

CODE ENDS

END START

  - 汇编结果

由于INT 20H和编译生成的文件格式（EXE）不匹配，它要求 CS 必须指向 PSP（程序段前缀）的段地址。而在 EXE 文件中，CS 指向的是代码段，两者不同，所以导致 CPU 跳到了错误的内存地址。在标准的COM文件中，CS才等于 PSP 地址，因此只能在COM文件中运行，因此需要通过exe2bin指令将EXE文件转化为COM文件。

转化后进行测试，程序能成功读取键盘的输入包括大小写和数字，并且能通过按SHIFT键退出程序。

- 总结

通过本次实验，我深入理解了 BIOS 中断与 DOS 中断的区别。重点掌握了 INT 16H 不同功能号的组合使用方法，特别是解决了“阻塞读取”与“实时监控”之间的冲突问题。利用位操作（TEST）精确控制按键状态检测，成功实现了题目要求的特殊键盘输入处理功能。