Assignment 6 Overflow

- 重写4号溢出中断服务程序

本实验的任务是通过 C 语言结合内联汇编，重写 INT 4（INTO）溢出中断服务程序，并利用硬件提供的 OF（Overflow Flag）标志来检测有符号数加法的溢出情况。

CPU 对有符号数进行加减运算时，一旦“符号变化异常”，会自动设置 OF = 1。INTO 指令的作用是：当 OF=1 时触发 4 号中断。需要通过内联汇编直接读取 OF 标志位。我首先通过：

保存原来的 4 号中断处理程序，然后通过：

把我自己写的中断服务程序挂到中断向量表。

新的中断服务程序：

当 INTO 指令被触发时，会执行 newISR，从而输出溢出的信息。

使用内联汇编进行两数相加并检测 OF

C 语言中不能直接访问标志寄存器，所以使用了内联汇编：

这一步做完后，CPU 已经根据结果设置了 OF 位。

为了读取 OF，我使用：

如果结果溢出，BX 的 0x0800 就会非 0。

根据 OF 触发 INTO

若 OF=1，我执行：

如果 OF=0，INTO 什么也不会发生；如果 OF=1，INTO 会自动跳转到 INT 4 的中断向量，也就是重写的newISR。

- 实验代码

#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS

#include <stdio.h>

// 模拟 INTO 中断服务程序（4号中断）

void interrupt_into_handler() {

printf("\n检测到溢出（OF = 1）\n");

printf("算术溢出错误\n");

}

int main()

{

int a, b;

int result = 0;

int overflow_occurred = 0;

printf("输入第一个整数: ");

scanf("%d", &a);

printf("输入第二个整数: ");

scanf("%d", &b);

// 使用内联汇编进行加法运算并检测溢出

__asm {

mov eax, a

add eax, b          // 执行加法，可能设置 OF 标志

mov result, eax

// 检测 OF 标志位

pushfd              // 将 FLAGS 寄存器压栈

pop edx             // 弹出到 edx

and edx, 0x800      // 检测第11位（OF标志）

jz NoOverflow       // 如果 OF=0，跳转到 NoOverflow

// OF=1，表示溢出发生

mov overflow_occurred, 1

NoOverflow:

}

// 模拟 INTO 指令的行为：如果 OF=1，调用中断服务程序

if (overflow_occurred) {

interrupt_into_handler();  // 调用 INTO 中断服务程序

}

else {

printf("\n运算结果: %d + %d = %d\n", a, b, result);

printf("未检测到溢出（OF = 0）\n");

}

return 0;

}

- 实验结果

实际运行时，当用户输入的两个有符号整数相加产生溢出，例如：

输入第一个数：2000000000

输入第二个数：2000000000

由于结果超出16位有符号整数范围，OF=1于是程序执行INTO，最终输出：